DDS  —  DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA

COMO UTILIZAR SOLVENTES INFLAMAVEIS

Data: ___/___/______   |   Responsável: ___________________   |   Duração: 10–15 min

CASO REAL

Era uma terça-feira comum na oficina de manutenção. José, um experiente mecânico, apressado para entregar um serviço, decidiu "otimizar" o tempo. Pegou um balde de solvente altamente inflamável e começou a limpar peças próximo a uma máquina de solda recém-desligada, mas ainda quente. Um colega passou e acendeu um cigarro a alguns metros. Ninguém viu a fagulha. Em segundos, o balde explodiu em chamas, transformando a área em um inferno. José escapou com queimaduras graves, mas o susto e as sequelas marcaram a todos. A pressa e a negligência custaram caro.

DESENVOLVIMENTO

Utilize recipientes de segurança: Sempre use tambores e galões específicos para líquidos inflamáveis, devidamente aterrados, e apenas a quantidade mínima necessária para a tarefa.

Garanta ventilação adequada: Trabalhe apenas em áreas com exaustão eficiente ou ventilação natural abundante, para evitar o acúmulo de vapores e a formação de atmosferas explosivas.

Mantenha fontes de ignição afastadas: Mantenha qualquer chama, faísca, cigarro, equipamentos elétricos não intrinsecamente seguros e superfícies quentes longe da área de uso e armazenamento de solventes.

Tenha extintores à mão: Verifique a presença de extintores de incêndio tipo BC ou ABC, em perfeito estado e de fácil acesso, próximos ao local de trabalho com solventes.

PONTOS DE ATENÇÃO

Nunca fume ou utilize chamas abertas perto de solventes inflamáveis.

Não utilize solventes inflamáveis em desengraxantes a vapor.

Verifique o ponto de fulgor do solvente; prefira produtos com maior temperatura.

Sinalize a área e restrinja o acesso a pessoas não autorizadas.

MENSAGEM FINAL

O fogo não avisa, ele acontece. Proteja-se, siga os procedimentos e garanta que você volte seguro para casa.

PARTICIPANTES

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________