DDS  —  DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA

TEMA PARA DDS ÔÇÔ I├ÇAMENTO DE CARGA

Data: ___/___/______   |   Responsável: ___________________   |   Duração: 10–15 min

CASO REAL

Era uma terça-feira comum para João, operador de guindaste com 15 anos de experiência. Um içamento rotineiro de uma viga metálica pesada. A pressa para finalizar o trabalho do dia fez com que ele ignorasse a inspeção pré-uso do moitão e não verificasse a distância de segurança das linhas de energia. A equipe de solo, acostumada com a eficiência de João, também relaxou na sinalização da área. Durante o içamento, um cabo de aço desgastado cedeu de forma inesperada. A viga despencou, atingindo um colega que estava fora do raio de isolamento. O acidente foi grave e poderia ter sido evitado.

DESENVOLVIMENTO

Planeje cada içamento: Antes de levantar qualquer carga, defina o trajeto, o posicionamento final e os dispositivos adequados (cintas, cabos, balancins). Verifique interferências e obstáculos no caminho.

Inspeção é inegociável: Sempre inspecione o guindaste, todos os seus controles e o material de rigging (cabos, ganchos, manilhas) antes de cada uso. Qualquer sinal de desgaste ou dano exige substituição imediata.

Sinalize e Isole: Garanta que a área de operação do guindaste esteja completamente isolada e sinalizada. Ninguém, exceto a equipe autorizada, deve ter acesso ao raio de giro e queda da carga.

Comunicação e Qualificação: Mantenha comunicação clara com a equipe de solo. Certifique-se de que todos os operadores e sinaleiro sejam qualificados, treinados e estejam aptos para a função.

PONTOS DE ATENÇÃO

Distância de Linhas Elétricas: Mantenha sempre uma distância mínima de 4 metros de linhas de energia energizadas.

Capacidade da Carga: Nunca exceda a capacidade indicada na tabela de carga do guindaste. Faça o teste de freio elevando a carga alguns centímetros.

Superfície Estável: O guindaste deve operar em superfície firme e nivelada para evitar tombamento.

Cuidado com o Rigging: Não enrole linhas de elevação diretamente na carga. Utilize os dispositivos adequados.

MENSAGEM FINAL

Um segundo de desatenção pode mudar vidas para sempre. A sua segurança e a dos seus colegas dependem da sua atenção e do seu compromisso.

PARTICIPANTES

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________